## технологическая инструкция по изготовлению  и монтажу гардеробной системы FUTURUM

Комплектующие:

| 1. АФГ Несущий профиль Режется в размер на производстве |  |  | 2. АФГ Задний профиль полки Режется в размер на производстве |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. АФГ Комплект полкодержателей Вкладывается в пакет с фурнитурой |  |  | 4. АФГ Крепление пол/стена Вкладывается в пакет с фурнитурой |
| 5. АФГ Крепление в потолок Вкладывается в пакет с фурнитурой |  |  | 6. АФГ Верхний фиксатор Вкладывается в пакет с фурнитурой |
| 7. АФГ Угловой соединитель Вкладывается в пакет с фурнитурой |  |  | 8. АФГ Универсальный фиксатор Вкладывается в пакет с фурнитурой |
| 9. АФГ Штангодержатель Вкладывается в пакет с фурнитурой |  |  | 10. АФГ Перекладина овальная Режется в размер на производстве |
|  | 11. АФГ Фиксатор для полкодержателя |  |  |

Расчет и проектирование:

Минимальные максимальные размеры:

- По высоте                  -  2900 мм

- По длине отсеков      - 1000 мм

- Минимальный размер всей конструкции по глубине     -  510 мм

- Минимальный размер несущего профиля для крепления к стене 300  мм,   требуется учитывать наклон стен при заказе гардеробной с креплениями пол/ стена

Рис.1                                                                                 Рис.2

- Размер полок по толщине 16 -  25 мм

- Глубина полок из ДСП всегда равна 485 мм

- Максимальная нагрузка на полку 10 кг

ВНИМАНИЕ!  Категорически нельзя вставать на полки или использовать их в качестве лестницы!

- При проектировании гардеробной системы с применением креплений пол/ потолок длина несущего профиля должна быть меньше габаритной высоты проема на 60 мм  Рис.2

ВНИМАНИЕ! Полки гардеробной системы могут крепиться ТОЛЬКО к несущим профилям! Крепление к стенам невозможно!

- Расчет полок, заднего профиля полки и перекладины по длине:

длина проема секции минус 10 мм

Пример: длина проема 800 мм. 800 – 10 = 790 мм

- Толщина несущего профиля 18 мм, это следует учитывать при расчете секций. Минимальный размер от боковой стены до несущего профиля составляет 10 мм. Рис.4

Рис.4

Изготовление:

- Нарезать несущий профиль в размер, если в заказ наряде указано крепление пол/ стена, то одну сторону несущего профиля отрезать под углом 45°.

- Нарезать в размер задний профиль полки.

- Нарезать в размер перекладину овальную.

Подготовка деталей:

- Соединить между собой полкодержатели и задний профиль полки при помощи саморезов 5х20

- С помощью саморезов 3,5х16 закрепить деталь из ДСП к собранным полкодержателям

- На собранную полку установить универсальный фиксатор и переходник полкодержателя

- Соединить между собой полкодержатель, фиксатор  для полкодержателя и универсальный фиксатор как показано на рисунке.

- Установить на несущий профиль и затянуть винты.

.

Монтаж с креплением пол/стена:

- При помощи лазерного уровня отметить места для установки креплений.

- Установку несущих профилей производить последовательно! Т.е. сначала устанавливается один отсек с полками, потом размечается и устанавливается следующий отсек и так до окончания. Последовательность необходима для более точной расстановки отсеков по ширине

Правильно                                            Неправильно

- Производить крепления соединений пол/ потолок, пол/ стена и углового соединителя только при помощи ключа шестигранника. Категорически запрещается применять шуруповерт во избежание проворачивания шлицов у винта

Правильно                                                           Неправильно

- Установка полок – выровнять универсальные фиксаторы на полке параллельно пазам на несущем профиле и по диагонали завести полку, зафиксировать при помощи отвертки

- Установка штангодержателей – прикрутить универсальный фиксатор к штангодержателю, выровнять по пазу на несущем профиле и закрепить с помощью отвертки. Штангодержатель устанавливается в передний паз несущего профиля

Монтаж с креплением пол/потолок:

- Подготовить верхний фиксатор – разметить и просверлить отверстия  диаметром 5 мм

- При помощи лазерного уровня отметить места для установки креплений.

- Установить  крепление в потолок,  верхний фиксатор, предварительно надетый на несущий профиль поднять вверх и закрепить с помощью ключа шестигранника, применение шуруповерта для крепления верхнего фиксатора недопустимо из-за возможности срывания шлицов на винтах.

- Установку несущих профилей производить последовательно! Т.е. сначала устанавливается один отсек с полками, потом размечается и устанавливается следующий отсек и так до окончания. Последовательность необходима для более точной расстановки отсеков по ширине.